/******************************************************************************

Time：2023-4-30

实验名称：基于单片机农产品冷链运输监测系统

实验要求：

- 1，运用温度传感器，采集当前水稻粮仓环境的温度值。

- 2，运用湿度传感器，采集当前的水稻粮仓境的湿度值。

- 3，运用 SGP30 气体传感器，采集当前的水稻粮仓境的气体含量数值。

- 4，当检测到当前水稻粮仓的环境温度不符合设定的阙值时，开启警报，进行降温处理（小风扇转动模拟）。

- 5，当检测到当前水稻粮仓的环境湿度不符合设定的阙值时，开启警报，进行干燥处理（小风扇转动模拟）。

- 6，当检测到当前水稻粮仓的环境气体浓度不符合设定的阙值时，开启警报（蜂鸣器模拟）。

- 7，采用按键设置温度、湿度阀值数值，同时控制降温、干燥。

- 8，实时显示当前水稻粮仓的环境数据。

9，采用蓝牙模块，实现数据无线传输在手机 APP 端显示监测及控制。

实验器材及资源：

1，RTC实时时钟

2，1.8寸TFT彩屏128*160（软件SPI通信）：

PB5:SCL

PB6:SDA

PB7:RST

PB8:DC

PB9:CS

PB15:BLK

3，四个直插按键：

接PB11:用于模式选择

接PB1:用于位选

接PA7:用于选中位加1

接PA5:用于选中位减1

4，SWDIO（PA13）、SWCLK（PA14）用于程序进行ST-LINK下载

5，定时器TIM2

6，DHT11：接PA2

7，蜂鸣器：接PA1

8，继电器（驱动5v小风扇）：接PA8

9，蓝牙HC-05：USART1（PA9（TX）,PA10（RX）），供电5V

10，SGP30：模拟IIC通信（PA11（SCL）,PA12（SDA））

11，两脚纽扣电池一个、蓝牙调试器APP

实验现象：上电初始化屏幕显示温湿度值以及设定的阈值、RTC实时时钟、CO2和TVOC气体数值；通过按键可以实现时间值和温湿度阈值的设定；当温湿度和CO2和TVOC气体数值超过设定的阈值，蜂鸣器和小风扇进行相应动作；上位机通过蓝牙可以实时显示温湿度和CO2和TVOC气体数值，并且可以手动控制小风扇进行动作。

注：

- SGP30模块开机需要一定时间初始化，在初始化阶段读取的CO2浓度为400ppm，TVOC为0ppd且恒定不变，因此上电后每隔一段时间读取一次；SGP30模块的值，如果CO2浓度为400ppm，TVOC为0ppd，不进行数值显示，直到SGP30模块初始化完成。初始化完成后刚开始读出数据会波动比较大，属于正常现象，一段时间后会逐渐趋于稳定。

- 蓝牙名称为HC-XXX，配对密码12345。

*****************************************************************************/